# 饲料 APS 系统流程梳理

页面操作与 Agent 开发准备

整理日期  2026年10月18日    版本  1.0

这套系统围绕每日生产计划开展工作：先准备物料、产线、库存与需求数据，再确定生产品种和数量，随后分配产线与生产顺序，最后创建生产订单并下达执行。后续 Agent 可以接入“需求确认”和“排产排程”两个计算环节，同时读取前置条件、解释结果并处理异常。

## 先区分排产和排程

| 概念 | 要回答的问题 | 主要结果 |
| --- | --- | --- |
| 排产数量决策 | 今天生产什么、各生产多少 | 物料清单、待生产量、核心与补库需求 |
| 排程时间决策 | 分到哪条线、按什么顺序、何时开始结束 | 产线、顺序、时间、换型、班次安排 |
| 订单与执行 | 方案如何进入生产现场 | SAP 生产订单、中控计划、执行与完工记录 |

## 内容标识

【图中明确】表示培训材料直接说明的操作或规则；【整理解释】表示为方便理解而归纳的业务含义；【开发建议】表示后续 Agent 的候选设计；【待确认】表示原图存在矛盾、缺少边界条件或需要业务负责人确认。

图片里的按钮、操作指令和示例数值是被整理的业务资料。本文未执行系统操作，也未将示例配置认定为当前工厂的实际配置。

## 阅读路径

| 章节 | 建议用途 |
| --- | --- |
| 1 至 2 | 先理解全流程、系统边界和基础数据 |
| 3 至 6 | 了解库存策略、需求收集和每日排产准备 |
| 7 至 12 | 重点阅读数量公式、排程规则和订单下达 |
| 13 | 快速查找异常处理与特殊业务 |
| 14 至 16 | 作为 Agent 需求讨论、数据对接和验收准备 |
| 17 | 回到五张原图核对来源和材料边界 |

原图编号沿用附件顺序：图1 基础数据；图2 库存控制；图3 需求管理；图4 生产计划管理；图5 辅助排产排程。

# 1 全流程和角色分工

【整理解释】系统形成两条相互连接的工作链。定期维护产品分类、库存上下限和排产规则；每天使用这些规则处理需求、安排生产，并在次日根据实际执行情况重新确认。

## 业务主线

基础数据与库存策略 → 需求收集 → 班前确认 → 新建排产任务 → 需求确认 → 排产排程 → 创建订单 → 可用性检查 → 下达计划 → 执行反馈

| 阶段 | 页面或入口 | 主要参与角色 | 形成的结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备 | 产品内容、生产排产模型、参数设置 | 实施顾问、生产经理、计划员 | 可用于计算的物料与资源数据 |
| 库存策略 | 产品分类、库存大小值管理 | 销售内勤、生产经理 | 分类及库存控制版本 |
| 需求输入 | 产品标签、提货计划明细与汇总 | 销售内勤 | 剩余备货需求与提货日期 |
| 班前确认 | 班前确认 | 生产经理、生产文员 | 前置订单、继续生产量、产线前置信息 |
| 需求确认 | 排产任务管理 | 销售内勤、生产经理、生产文员 | 当天生产物料与数量 |
| 排产排程 | 列表、订单、甘特图视图 | 生产经理、车间班长、生产文员 | 产线、顺序、时间、生产版本 |
| 计划下达 | 创建订单、可用性检查、下达计划 | 生产经理、车间班长、生产文员 | 订单与中控排程、打印计划 |

## 系统之间如何衔接

【图中明确】SAP 向 MIP／APS 同步物料生产视图、工艺路线物料、生产版本等基础信息；APS 使用这些信息进行排产排程。“创建订单”把生产计划提交到 SAP；“下达计划”把订单下达到中控，并创建供预约提货使用的排程信息。飞书和 Excel 可用于收集线下备货需求，飞书还承接配置后的计划审批。

【整理解释】MIP 是截图中承载各业务菜单的管理平台，APS 是其中的排产排程业务。生产执行与库存反馈会影响下一轮计划，需统一记录读取时间。

来源定位  图4「生产计划管理—整体说明」「计划下达阶段」；图1「涉及功能说明」；图3「需求收集」。

# 2 基础数据是计算的前提

【图中明确】基础信息维护关系到排产结果、SAP 订单创建和后续生产执行。上线时由 APS 项目组或 MIP 服务台协助启用生产计划管理并完成初始同步；日常由生产经理或计划员维护。

| 数据对象 | 主要用途 | 维护与同步位置 |
| --- | --- | --- |
| 工厂基础配置 | 启用生产计划管理 | 上线时联系 APS 项目组或 MIP 服务台 |
| 车间与工作中心 | 确定车间关联的物料范围 | 工厂车间维护中关联工作中心 |
| 产线、车间班次、班次日历 | 确定可用产线、开班时间与休息时间 | 生产排产模型相关页面 |
| 物料生产视图 | 是否在产／在售、生产周期、粒径等 | 产品内容管理；部分字段来自 SAP |
| 物料产能 | 物料在哪条线可生产、吨／小时、最小起订量、优先级 | 物料产能维护 |
| 工序集、工艺路线及物料分配 | 确定生产工艺和物料关系 | SAP 同步；物料分配可在 MIP 维护后同步 SAP |
| 物料生产版本 | 形成成品与半成品关系并创建订单 | SAP 维护，再在物料生产版本查询中同步 |
| 产品分类与需求管理方式 | 确定需求窗口及计算策略 | 产品分类管理、产品标签管理 |

## 新增物料的检查顺序

1  先确认能找到物料  在产品内容管理的生产视图检查记录；缺少时按物料编号同步。检查是否在产、是否在售。

2  补充排产属性  维护生产周期；维护物料与产线的产能、最小起订量和优先级；核对粒径、长径比等换型属性。

3  补充业务策略  设置产品分类与库存大小值；需要提货计划时，将产品标签的需求管理方式设置为“按提货计划”。

4  确认订单基础  检查成品与半成品的生产版本、工艺路线及工作中心。补齐后重新进入任务，或点击“更新数据”。

## 维护边界

【图中明确】生产粒径和“是否生产”标识可在 MIP 调整；工艺路线、工作中心、生产版本和 SAP 产线编码等问题，需要按材料所述流程在 SAP 侧处理。不能仅修改排产页面来替代源数据维护。

来源定位  图1「生产基础数据管理—整体说明」与常见问题；图4「基础数据信息错误或缺失」。

# 3 库存控制中的产品分类

【图中明确】库存控制通过产品分类与库存最大最小值设置排产策略。分类可参考历史销售和未来销量预测，同一分类使用相同的需求时间范围及补库策略。首次上线配置规则，销售内勤通常在每月月初执行更新。

| 图示分类 | 业务特征 | 图示生产策略 |
| --- | --- | --- |
| 常规1 | 销量大、客户多、发货频次高 | 按库存生产 |
| 常规2 | 销量较大、客户较多、发货频次高 | 按库存生产 |
| 非常规1 | 销量小、客户少、发货频次高 | 集中生产 |
| 非常规2 | 销量小、客户少、发货频次低 | 按单生产 |

这是材料中的分类示例。页面支持设置分类名称和显示颜色，最多设置四类，另有默认分类；不能把名称、颜色或类别编号写死为所有工厂的规则。

## 页面操作顺序

1  产品分类设置  启用所需分类，设置名称与颜色。

2  产品分类规则  按产品组配置统计维度、权重、评分档位和总分区间；同一规则覆盖的产品组可在同组内汇总分类。

3  更新产品分类  选择参考月份，如上月或历史同期；执行计算；查看销量、客户数量、发货次数等依据，并人工调整结果。

4  确认或暂存审核  确认新版本，或先暂存，再在历史版本页勾选审核。新版本发布后，原版本失效。

5  日常维护  产品分类管理展示当前版本，支持新增、修改、更新和查看历史版本；新增记录可立即生效。

## 规则和预测数据

图中的规则示例使用销量占比、客户数量、发货频次三个维度，权重分别为 40%、30%、30%；综合分为各维度分值乘权重之和。评分区间和分类阈值均是可配置内容。

销量预测按月或旬更新，支持新增、模板导入及同步 SAP 已维护的数据；新增页面可维护本月及后三个月预测。预测在此用于分类和库存大小值计算参考，不等同于已确认的销售订单。

来源定位  图2「产品分类设置」「产品分类规则」「产品分类更新」「参考数据—销量预测」。

# 4 库存最大最小值的维护

【图中明确】库存最大最小值用于排产时参考控制库存水位，并影响辅助排产计算。设置维度包括产品组和产品分类，具体公式由业务配置。

1  配置库存大小值规则  新增或编辑规则，按产品组及分类选择变量并设置计算公式；试算成功后保存。

2  选择更新场景  执行库存控制值更新，可选择月初更新或月中更新。场景决定计算参考的销量范围。

3  选择历史参考区间  选择历史销量参考时间，如上月或历史同期。月中更新示例取前半月历史销量、后半月销量预测。

4  查看和调整结果  核对计算结果，结合销量情况调整库存最大值、最小值，填写调整原因。

5  确认或审核生效  可确认结果，或暂存后在历史版本中审核。当前生效结果仍支持人工修改，历史版本用于追溯。

| 页面 | 日常用途 | 与后续计算的联系 |
| --- | --- | --- |
| 库存大小值规则 | 维护计算公式、试算 | 决定上下限的生成方法 |
| 库存大小值管理 | 新增、修改、导入、导出与更新 | 提供当前生效的上下限 |
| 历史版本 | 查看已生效记录、审核暂存结果 | 定位某次排产使用的规则和数据 |
| 产品生产视图 | 维护生产周期 | 生产周期是库存大小值计算的输入之一 |

## 理解上下限与补库策略的关系

【整理解释】库存上下限是目标或参考参数；“是否要补库”和“补多少”还受需求管理方式、包装类型、产品分类、核心需求与补库策略控制。看到库存低于某个值，并不能直接推断系统必然按同一公式下达生产量。

## 开发时需要保留的记录

【开发建议】保存版本号、适用工厂与产品范围、生效时间、参考销量区间、预测版本、公式版本及人工修改原因。Agent 解释某次补库建议时，应能回溯当时使用的库存控制值。

【待确认】图中公式配置界面的小字不足以可靠还原所有变量、取整方式和边界条件。实施前需取得规则导出或清晰配置页面；本章不补写未确认公式。

来源定位  图2「库存最大最小值规则」「更新」「管理」及审核常见问题；图1「新增物料」。

# 5 需求管理与排产标记

【图中明确】需求管理用于补充线下备货需求，为排产提供完整参考。材料重点介绍“按提货计划”管理的物料，流程为：产品标签维护 → 需求收集 → 导入系统 → 排产参考 → 标记已排产量。

## 从线下需求进入系统

1  设置标签  在产品标签管理中新增标签，将需求管理方式设为“按提货计划”，并维护属于此标签的物料。维护后才能填报提货计划。

2  收集需求  可用飞书多维表格收集小品种拼单需求，或使用 Excel 收集大客户备货需求。字段包含物料、客户、需求量、计划提货日期、提货仓库、提报人和需求来源。

3  按模板导入  在提货计划明细页下载模板，按固定格式填报后导入。同批导入的明细具有相同批次号。

4  参考剩余需求  排产任务中“提货计划量”展示物料剩余需求，可点击查看明细。结合库存、其他计划和订单需求确定生产量。

5  回写排产量  排产完成后，在明细中标记已排产数量，或在汇总中快速将相关提货计划全部标记已排产，后续排产据此显示剩余需求。

| 页面 | 常用操作 | 需要理解的行为 |
| --- | --- | --- |
| 提货计划明细 | 新增、修改、取消、删除、导入、排产标记 | 取消后不参与排产；删除不保留记录 |
| 提货计划汇总 | 按物料、客户、需求来源、仓库及日期汇总 | 支持右键修改、复制、标记排产量；悬停看备注 |
| 排产标记 | 全部排产、部分排产、超额排产 | 图示分别用绿、黄、粉色角标；超额指排产量超过需求量 |

## 两个容易混淆的数量

【整理解释】已排产量表示已安排到生产计划的数量；完工产量表示实际生产入库数量。它们服务于不同环节，不能互相替代。

【开发建议】需求明细和排产结果之间建立稳定关联，避免重复导入、重复标记和撤销后未恢复需求。剩余量可用“原始需求减已排产量”理解，但超额时是否截零、按哪一维度分摊，需确认。

来源定位  图3「整体说明」「导入系统」「排产」「排产标记」「需求管理」。

# 6 每日任务开始前的准备

## 参数方案决定取哪些数据

| 参数 | 图中说明 | 实施时要核对 |
| --- | --- | --- |
| 物料参数 | 按 SAP 供应类型筛选；材料注明暂不支持纯采购物料 | 自制、自制与采购等适用范围 |
| 仓库参数 | 库存只取勾选仓库；订单按提货仓库过滤 | 库存仓库和订单仓库口径是否一致 |
| 供应参数 | 按配置选择正常、冻结、待质检库存；采购调拨为规划项 | 实际勾选状态；不能把所有库存默认视为可用 |
| 需求参数 | 按需求类型和产品分类配置统计天数 | 计划日到需求截止日是否含首尾日期 |
| 辅助排产参数 | 日均销量、供应来源、核心需求、补库策略 | 选中的规则版本和适用产品范围 |
| 基础配置 | 换型时间、辅助排产开关、审批、打印配置 | 实际工厂启用的功能与审批环节 |

【图中明确】需求窗口示例：计划日为 1 月 1 日，某分类配置未来 0 天，则取 1 月 1 日；配置未来 2 天，则取 1 月 1 日至 1 月 3 日。订单需求和提货计划可分别设置。

## 班前确认

1  选择日期与车间产线  确认上一天生产实际产出，以及仍未生产完的订单。

2  核对产线前置信息  包含最后生产的成品、配料半成品、粒径、长径比等，默认取最后一张订单物料属性，可手工修改。

3  确认续产  标记订单是否在当天开班时继续生产，并填写继续生产数量。续产订单占用当天产能。

4  形成前置订单  进入当天任务；若缺失或发生更新，可使用“引入前置订单”。

## 新建排产任务

【图中明确】以日期和车间为维度，每次排产形成一个独立任务。新建时选择车间、计划生产日期、排产参数及需求截止日期。任务可新增、编辑、查看和删除。

【开发建议】计算前固定任务的数据快照，记录库存、需求、前置订单和配置的读取时间，避免同一次计算使用不同时间的数据。

来源定位  图4「排产基础配置—参数设置」「班前确认」「排产任务—任务管理」。

# 7 需求确认页面和字段公式

【图中明确】需求确认阶段根据供需数据确定当天生产物料与生产数量，在“待生产量”列填入数量后进入排产排程。物料清单来自车间物料与前置订单；车间物料包含材料描述的有订单／提货计划，或主数据中在产且在售的物料。

| 字段 | 材料中的取值逻辑 |
| --- | --- |
| 缺口 | 总供应量 − 总需求量；负数表示存在缺口 |
| 总需求量 | 订单需求量 + 手工备货量 |
| 总供应量 | 库存数量 + 当日已排产量 |
| 当日已排产量 | 其他任务的待生产量 + 前置订单继续生产量 + 订单管理中的订单数量 |
| 库存数量 | 按供应参数取数；字段说明列出正常库存、仓库冻结库存、待质检库存。括号内为订做料库存 |
| 订单需求量 | 当天至需求截止日期范围内的订单数量；括号内为订做料订单数量 |
| 提货计划量 | 独立展示需求，材料明确说明未参与本页“缺口”计算 |
| 手工备货量 | 记录没有其他来源的线下备货需求 |
| 计划产量 | 生产订单的总计划量，可由多条分解行组成 |
| 成品分解数量／分解次数 | 每条分解行的计划量／行号 |
| 完工产量 | 每条分解行的入库数量 |
| 待生产量 | 每条分解行剩余可生产数量，即成品分解数量 − 完工产量 |
| 继续生产量 | 在班前确认中填入，表示前置订单在当前任务的产量，用于计算排程时间 |

## 前置订单的处理

任务中前置订单不可直接修改。需要变更时，应回到班前确认核对，再引入更新后的前置订单。它既影响当天的供应统计，也占用产线时间。

## 公式使用边界

【待确认】“其他任务”“前置订单”“订单管理”可能涉及同一订单。图中未给出相互排除或去重条件，开发时不能对三个来源直接无条件求和。

【整理解释】本页“缺口”以供应减需求表示；辅助排产中的“需求缺口”采用需求减供应，两者正负号相反，且需求构成可能不同。不得用同一个含义不清的 gap 字段混用。

来源定位  图4「排产任务—需求确认阶段」「部分字段取值说明」；图5「辅助排产参数—供应参数」。

# 8 辅助排产如何计算建议数量

【图中明确】在需求确认阶段，系统自动计算“核心生产需求”和“补库生产需求”供用户参考。核心生产需求用于发货，补库生产需求用于备货。用户据此选择物料并填写待生产量。

| 配置维度 | 配置内容 | 对结果的作用 |
| --- | --- | --- |
| 参考日均销量 | 过去 X 天销量的平均值 | 为当天排产提供需求参考；截图中 7 天为示例 |
| 需求管理方式 | 按订单需求、按提货计划、按拼单任务等 | 可分别设置是否考虑库存供应 |
| 包装类型与产品分类 | 核心需求来源及计算公式 | 决定按哪套规则计算 |
| 核心需求来源 | 销售订单、提货计划、日均销量等 | 多个参考来源按材料说明取最大值；示例另加手工备货 |
| 补库需求来源 | 库存最大值、库存最小值 | 多个来源取最大值形成补库目标 |
| 补库策略 | 额外补库或补足补库 | 决定目标是发货后保有，还是含发货需求的合计目标 |
| 补库标识 | 是／否 | 没有核心需求、仅有补库需求时，决定是否安排该产品 |

## 两种补库策略

额外补库：确保发货后的余量补到目标值。补足补库：将发货需求一起纳入，补到目标值。两种策略在同样库存和订单下可能得出明显不同的生产量。下一章保留原图算例。

## 建议的核对顺序

1  先检查供需取数  需求不正确时，优先核对需求截止日期和来源范围。

2  再检查整类产品的规则  同一分类普遍计算不正确时，核对辅助排产参数。

3  再检查个别产品分类  若只有部分产品异常，核对其所属分类。分类为空时，图中规定按默认分类规则计算。

4  最后确认生产量  核对系统建议，填写待生产量后进入下一阶段。

【待确认】页面“库存是否计入供应”的配置和算例可能采用不同设置；已排产量如何抵扣、负需求如何处理、最小起订量和批量取整如何作用，需在具体工厂规则中核实。

来源定位  图5「辅助排产参数」「需求参数」「结果反馈调整」「产品分类为空」。

# 9 原图计算示例与解释

【图中明确】以下复现培训材料算例，单位为吨。它用于说明计算结构，不代表当前工厂配置。算例中当日已排产量为 0。

| 订单需求量 | 提货计划量 | 日均销量 | 库存最小值 | 库存最大值 | 库存 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 130 | 120 | 130 | 200 | 90 |

## 核心生产需求

按销售订单管理时，图中算例把提货计划来源置为 0：

核心生产需求 = MAX(100, 0, 120) − 90 = 30 吨

按提货计划管理时，图中算例把销售订单来源置为 0：

核心生产需求 = MAX(0, 130, 120) − 90 = 40 吨

要点：不能把 100、130、120 直接相加。图中先按需求管理方式处理来源，再按配置取最大值。按提货计划的示例扣除了库存，意味着该算例采用了考虑库存的条件。

## 两种补库生产需求的比较

以下沿用“按销售订单管理”的核心需求 30 吨，补库目标取库存最小值 130 吨。

| 策略 | 原图计算 | 补库需求 | 整理得到的合计生产量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额外补库 | [MAX(100, 0, 120) + 130] − 90 − 30 | 130 吨 | 30 + 130 = 160 吨 |
| 补足补库 | MAX(100, 0, 120, 130) − 90 − 30 | 10 吨 | 30 + 10 = 40 吨 |

【整理解释】若参考发货需求为 120 吨：额外补库生产 160 吨后，库存加产出为 250 吨，发货后保有 130 吨；补足补库生产 40 吨后，库存加产出为 130 吨，发货后剩余 10 吨。由此可见，“目标库存”是否要求在发货后仍然保有，会直接改变排产量。

## 不要从算例推导未说明的规则

【待确认】材料没有完整给出库存大于需求时是否截零、补库为负时如何处理、手工备货是否参与 MAX 或单独相加、非零已排产量如何抵扣的通用表达式。实现前应逐项确定，不能把本页算例直接扩成所有场景的算法。

来源定位  图5「辅助排产—计算示例 核心生产需求」「计算示例 补库生产需求」。

# 10 排产排程页面如何使用

【图中明确】排产排程阶段结合物料、产线、开班时间，为计划分配产线和生产顺序，并确认计划数量、开始结束时间、生产时长及生产版本。页面包含绩效概览、未分配区域和按产线组织的排程区域。

| 视图 | 主要用途 | 关键操作或输出 |
| --- | --- | --- |
| 列表视图 | 以成品为主，确认计划和下单信息 | 将未分配计划拖到产线与位置；选择成品及半成品生产版本 |
| 订单视图 | 核对成品与半成品关联、配料顺序、包装顺序 | 形成最终到 SAP 的订单视图；材料说明与 SAP ZPPF01 排程一致 |
| 甘特图视图 | 查看时间占用和可视化排程 | 拖动计划色块；修改计划详情和班次时间 |
| 绩效概览 | 评价当前方案 | 查看时间效率、换型次数、次日库存预估等 |

## 材料中的时间计算

| 字段 | 计算或取值方式 |
| --- | --- |
| 开始时间 | 第一张计划取产线开班时间；后续按上一张计划延续；可手动修改 |
| 生产时长 | 计划产量 ÷ 该物料在该产线上的产能；可手动修改 |
| 结束时间 | 页面字段说明为开始时间 + 生产时长 |
| 换型时长 | 比较前后物料，按基础配置中物料组三级／四级、环模、配方等计算；同时出现多个切换项时取最大值 |
| 生产版本 | 默认取上次排程使用过的版本，需要核对适用性 |
| 计划完成百分比 | 完工产量 ÷ 计划产量 |

【待确认】上述结束时间是字段级简式；甘特图同时展示换型时间和班次休息时间。实际排程应如何穿越休息区间、换型放在前单还是后单、是否可跨班连续生产，需要确认，不能仅按自然时间直接相加。

## 成品与半成品关系

选择半成品生产版本后，系统自动合成半成品生产计划，并在订单视图展示。材料给出的同一半成品订单合成条件为“半成品物料 + 半成品生产版本 + 半成品订单号”。需要保留分解行和分解次数，不能只按相同配方合并数量。

甘特图中，浅灰表示换型时间，较深灰表示前置生产计划，斜纹表示班次休息；相同半成品的生产计划用相同颜色。颜色帮助阅读，真实状态仍应依赖字段。

来源定位  图4「排产排程阶段」的列表、订单、甘特图视图；「排产基础配置—基础配置」。

# 11 自动排程的规则和版本

## 执行步骤

1  配置排程方案  从可用规则池选择生效规则，并调整参考优先级。

2  运行自动排程  在排产排程阶段点击“自动排程”，选择方案。系统为生产计划分配产线与位置。

3  检查未分配计划  不能分配的计划保留在未分配区；先检查是否维护了任务范围内产线的产能，再检查是否还有可用时间。

4  对比并调整  可新增版本使用不同方案，比较绩效预估，人工调整后继续创建订单。

| 规则类别 | 图中明确的内容 |
| --- | --- |
| 通用产线约束 | 只有维护了物料产能信息，才能自动分配该物料到对应产线 |
| 通用产能约束 | 分配的生产计划不能超过当天可用产能 |
| 前置衔接 | 依据同成品、同配料半成品、同生产环模等前置信息，优先接续生产 |
| 分配倾向 | 尽量让各成品都能生产，可选择产线较少的成品优先排产 |
| 畜禽料方案 | 优先把相同配料半成品的成品分组连续生产；切换时按换型时长较短的品种接续 |
| 水产料方案 | 优先选择换型时间短的物料；切换环模按粒径从小到大；按产线优先级和产能效率分配 |
| AI 方案规则池 | 可配置换型时间、粒径顺序、产线优先级等；画面还显示生产优先级及时间窗口规则 |

## 班次与版本的注意事项

【图中明确】系统可根据计划生产用时和班次日历中的优先时段自动调整开班时间。对比多个方案时，应保持待生产物料和待生产量一致，才能比较排程差异。

若所有计划均已分配，自动排程会提示无需执行；需要重排时可新增版本。新增版本依据需求确认阶段保存的信息创建，排程阶段已做的调整可能需要重新处理。

【整理解释】材料中的“AI 排程”是现有系统功能名称，无法由截图判断其算法、求解器或是否使用大语言模型，也不能据“整体生产时间最短”的介绍推断已取得全局最优。后续 Agent 应与这个已有计算能力区分。

来源定位  图5「辅助排程」「多版本排程结果比较」「班次作业时间自动调整」「排程方案介绍」及常见问题。

# 12 创建订单和下达计划

## 两次提交对应不同结果

| 动作 | 发生位置 | 业务结果 |
| --- | --- | --- |
| 创建订单 | 排产排程阶段完成后 | 将生产计划提交 SAP，创建成品／半成品生产订单，并返回结果 |
| 可用性检查 | 创建订单后自动进行，也可在计划下达页触发 | 检查原辅料或订单组件可用量，显示短缺数量 |
| 更新订单 | 计划下达阶段修改订单后 | 将当前页面调整更新到订单；需检查成功和失败结果 |
| 下达计划 | 订单与排程核对后 | 下达到中控，并创建或修改供预约提货使用的排程 |
| 总结与打印 | 下达成功后 | 显示本次任务汇总，按打印模板输出生产计划 |

## 创建前后需要核对什么

1  提交前检查  计划产量、计划开始时间、成品与半成品生产版本等必填信息；半成品数量是否符合混合机整数倍。

2  提交后读取回执  分别核对成品订单、半成品订单创建或修改的成功与失败数量，以及订做料组件修改结果。

3  检查原辅料短缺  可按原辅料或订单查看需求量、可分配量和短缺量，再决定是否调整。材料未说明所有短缺都会强制禁止下达。

4  下达前同步修改  订单调整后先“更新订单”，再“下达计划”。页面存在未更新修改时会提示先更新。

## 计划审批属于已有业务配置

【图中明确】启用生产计划审批时，“创建订单”受审批控制；启用生产过程审批时，“更新订单”受审批控制。提交后通过飞书审批，批准后可继续，拒绝后需要调整并重新提交。审批内容可采用打印模板。

## 任务结束与订单完工分别记录

【整理解释】下达成功可标记本次排程任务完成，但不表示实际生产已完工。执行进度由生产订单、完工入库和下一轮班前确认反映。

订单管理页可创建、修改、下达、关闭和删除订单，也支持同步其他系统创建的生产订单；该页面不能排程，排程仍需在排产任务中进行。

来源定位  图4「创建订单」「计划下达阶段」「订单管理」「特殊业务场景—计划审批」。

# 13 特殊业务和常见异常

| 场景 | 图中处理路径 | Agent 需要保留的信息 |
| --- | --- | --- |
| 任务中找不到物料 | 检查生产视图，缺少则同步；核对在产／在售、车间与工作中心关系 | 未纳入原因、源数据检查结果 |
| 生产版本缺失 | SAP 维护后，在物料生产版本查询中同步 | 版本与订单关联，阻塞项 |
| 物料产能缺失 | 维护物料产能后更新数据；人工排程也可核实后填生产时长 | 人工确认的可生产性和时长来源 |
| 班次缺失或时间错误 | 维护班次日历后更新任务 | 产线可用时间、跨日时间 |
| 换型时间异常 | 检查粒径、长径比及配置；长径比可在任务或主数据补全 | 变更前后属性及重算结果 |
| 自动排程仍有未分配项 | 检查可选产线与剩余产能；调整计划或开班时间 | 未分配数量、原因和候选方案 |
| 半成品不满足整数批量 | 检查混合机整数倍；材料建议修改成品订单数量 | 批量单位、取整后的数量差异 |
| 修改后无法下达 | 先更新订单，再下达计划 | 页面版本、订单版本、提交状态 |
| 分类为空 | 辅助排产按默认分类规则计算 | 实际命中的默认规则 |
| 重排后丢失局部调整 | 新增版本基于需求确认阶段保存的数据 | 此前排程修改清单与版本差异 |

## 订做料

【图中明确】同一成品临时关联不同的配料半成品时，可在需求确认阶段通过右键“添加订做料”并修改半成品；在排产排程阶段可将订做料标识改为“是”并修改半成品。订单管理中新建成品时，可关联现有半成品订单或创建半成品订单。

【待确认】图4“在订单管理中新增订做料”的说明写标识改为“否”，而同页截图显示“是”，与前一页的操作也不一致。该项需核对真实页面和业务含义。

## 减少页面误操作

【图中明确】列表支持多列排序，以及按相同半成品、环模、物料组快速筛选；“重置”用于取消筛选，不清除数据。概要视图为系统精简字段，详细视图可配置字段显隐、冻结及顺序。打印配置可设置预留字段、是否填入前置订单继续生产量、产线预留行和审批用途。

来源定位  图4 常见问题、常见提示、订做料及打印说明；图5 未分配计划与重新排程说明。

# 14 Agent 的建议接入方式

【开发建议】Agent 的第一阶段可以负责读数据、检查完整性、调用明确的数量计算与排程能力、解释结果和生成可审核方案。业务计算应以可复现的规则或求解服务执行，Agent 负责组织流程和处理异常。以下为候选方案，不是截图已实现的功能。

| 接入点 | Agent 可承担的工作 | 交付给业务人员的结果 |
| --- | --- | --- |
| 任务计算前 | 读取配置、需求、库存、班前确认；检查单位、时间和缺失信息 | 输入快照、阻塞问题与数据来源 |
| 需求确认 | 按命中规则计算核心需求与补库需求，解释扣减和取整 | 物料建议数量、公式展开、调整原因 |
| 排产排程 | 调用现有排程能力或新的计算服务，保留前置与锁定任务 | 产线与时间安排、未分配原因 |
| 方案比较 | 在相同需求快照下比较多个方案 | 产量、换型、可用时间、延迟及库存指标 |
| 提交前复核 | 核对数量、版本、批量、资源冲突和审批状态 | 待提交变更清单与检查结论 |
| 执行反馈后 | 识别续产、停机、需求变化和订单变更，提出重算方案 | 变更影响、受影响订单及新版本差异 |

## 两个计算环节分开实现

数量计算接收需求来源、库存口径、已排产量和补库策略，输出待生产量及理由。排程计算接收已确认的数量、可选产线、产能、日历、换型与优先级，输出可执行的产线时间安排。这样可以分别核对“数量错了”还是“时间安排错了”。

## 分阶段落地

1  离线复现  用历史任务快照复现现有规则，对照人工结果和系统结果，先解释差异。

2  生成建议  接入读取能力，在当前系统旁生成建议，记录人工接受、修改或拒绝原因。

3  回写计划草稿  在明确的数据接口和版本控制下写入可回退的计划草稿。

4  衔接审批与提交  按既有角色权限和审批配置创建／更新订单、下达计划，并逐项核对回执。

现有材料已经包含辅助计算、自动排程和多版本比较。因此需先确认新 Agent 是调用这些能力，还是替换其中某个计算环节，再决定实现范围。

来源定位  接入建议基于图4的任务阶段和图5的计算功能归纳；本章内容均为开发建议。

# 15 开发需要的数据与结果约定

【开发建议】以下是供接口讨论使用的逻辑数据对象，字段名称不是现有接口或数据库结构。编码、单位和状态枚举应通过真实系统导出确认。

| 逻辑对象 | 最小字段集合 |
| --- | --- |
| 任务与版本 | 工厂、车间、计划日期、任务编号、版本、阶段、参数版本、快照时间 |
| 物料 | 物料编码、名称、包装类型、产品组、产品分类、需求管理方式、在产／在售、生产周期 |
| 需求明细 | 来源类型、来源记录编号、物料、客户、仓库、日期、原始需求、已排产量、剩余需求、状态 |
| 库存与在制供应 | 物料、仓库、库存状态、库存量、订单编号、剩余量、继续生产量、来源任务 |
| 资源与日历 | 产线编号、车间、班次开始结束、休息区间、是否开班、可选时段、已占用区间 |
| 物料产能与批量 | 物料—产线关系、吨／小时、最小起订量、产线优先级、混合机批量及单位 |
| 工艺与订单关联 | 成品／半成品编码、生产版本、工艺路线、工作中心、分解行、订单关联 |
| 规则与约束 | 需求窗口、库存包含项、核心需求公式、补库策略、换型配置、排程规则与优先级 |
| 执行反馈 | 订单状态、完工入库量、实际开完工时间、停机或插单事件、更新时间 |

## 一次计算应返回什么

数量结果应包含物料、建议待生产量、核心需求、补库需求、命中规则、输入引用和公式展开。排程结果应包含计划行、数量、产线、顺序、开始结束时间、生产与换型时长、成品及半成品生产版本。

异常结果应包含未分配或未计算的物料、数量、原因、缺少的数据和可选处理方案。方案结果应保留版本、输入快照、规则版本和比较指标，支持业务人员复核。

## 候选能力接口

读取任务快照 → 校验数据 → 计算数量 → 计算排程 → 比较方案 → 保存草稿 → 查询审批 → 创建或更新订单 → 下达计划 → 读取执行反馈。此处是能力划分，不表示现有系统已经开放对应 API。

重复提交应返回同一次业务操作的结果，不能重复创建订单；部分失败时只处理失败项。人工锁定或已执行的计划，应有明确的保留与重排规则。

# 16 开发前需要确认的问题

以下问题决定计算能否与现有业务一致。建议先确认数量口径与约束，再选择算法或开发接口。

| 优先级 | 需要确认的内容 | 为什么影响结果 |
| --- | --- | --- |
| 首批必需 | 销售订单、提货计划、日均销量和拼单任务如何按需求管理方式参与计算；手工备货如何叠加 | 避免重复计算或遗漏需求 |
| 首批必需 | 当日已排产量三个来源的订单去重和状态范围；取消、关闭、完工如何影响剩余量 | 避免重复抵扣与虚增供应 |
| 首批必需 | 正常、冻结、待质检库存各自是否可用于计算；库存读取时点和仓库范围 | 决定可用供应 |
| 首批必需 | 负需求截零、最小起订量、混合机批量、成品与半成品取整方式 | 决定最终生产数量 |
| 首批必需 | 换型、休息、续产如何占时；是否允许跨班、拆单、多线生产 | 决定方案是否可执行 |
| 首批必需 | 哪个规则是硬约束，哪个是偏好；缺料、整数倍提示是否允许人工继续 | 决定异常处理与提交条件 |
| 首批必需 | 现有自动排程的可调用方式、规则配置导出方式、读写接口与审批权限 | 决定 Agent 能接入到哪一步 |
| 后续细化 | 插单、停机、交期变化、撤销重排及锁定范围 | 决定动态调整方式 |
| 后续细化 | 交期、换型、产能、库存等目标的优先级；效率指标的分母 | 决定如何比较方案 |

## 材料中已发现的不一致

库存参数文字默认“正常 + 待质检”，配图勾选还包含冻结库存；应以实际配置为准。辅助排产参数配图中“按提货计划”不计库存，而另一个算例扣除了库存；可能属于不同配置示例。订做料新增的说明“否”与截图“是”冲突。库存大小值管理说明里出现“更新产品分类”，结合页面应核对真实按钮语义。

## 建议的首批验收场景

【开发建议】至少覆盖：普通订单缺口；提货计划部分排产；额外与补足补库；库存大于需求；跨日续产；多产线不同产能；换型与休息交叠；产能不足未分配；版本或产能缺失；订做料；审批拒绝；提交部分失败及重试。

每个场景保存输入快照、规则、预期数量、排程约束和实际结果。先复现本文件的 30／40 吨核心需求、130／10 吨补库需求算例，再验证本厂真实案例。

# 17 原图索引与范围说明

本文件以五张附件中的页面标题定位来源，不使用无法确认的幻灯片原始页码。封面与重复目录已合并，保留业务流程、主要按钮、数据字段、计算规则和异常处理。示例工厂、物料、客户及订单编号未作为真实业务数据使用。

| 附件 | 材料主题 | 本文件主要对应章节 |
| --- | --- | --- |
| 图1 | APS 基础数据管理 | 第1至2章；第13章的数据检查 |
| 图2 | 库存控制 | 第3至4章 |
| 图3 | 需求管理 | 第5章；第7章提货计划口径 |
| 图4 | 生产计划管理 | 第1、2、6、7、10、12、13章 |
| 图5 | 辅助排产排程 | 第8、9、11章；第14至16章的设计依据 |

## 附件文件名

图1  codex-clipboard-362c7c62-2385-43cd-9ca0-2c39b61bbccf.jpg

图2  codex-clipboard-64685652-2734-46d2-a9d0-80f29cee9999.jpg

图3  codex-clipboard-47c07bcd-5172-4f75-b177-3987d5299780.jpg

图4  codex-clipboard-7c6041ac-f9b4-4e5f-b506-1a2bf6dfc08f.jpg

图5  codex-clipboard-bbb04bd7-7e3c-4712-9c66-f6c003dfa245.jpg

## 阅读和后续使用边界

图1可见内容主要为整体说明和常见问题，左侧缩略图不能替代完整的基础数据操作页面。其余长图中的关键业务说明已按模块归纳；细小表格、公式配置细项和截图未展示的行为仍以待确认项处理。

材料含“2024 版权所有”以及不同时间的操作示例。它适合形成业务理解基础，不能据此判断 2026 年实际系统版本、功能开关和工厂配置。

第14至16章用于后续 Agent 需求讨论，尚未构成已确认的接口契约或开发规格。完成关键问题确认后，可进一步形成数据字典、规则清单、计算服务输入输出与验收用例。